Bài 1.12 Có 11 chi tiết máy D1, D2, …, D11 Phải được lần lượt gia công trên hai máy M1, M2. Giả sử trình tự gia công trên các chi tiết trên hai máy là như nhau và các chi tiết được làm trên máy M1 rồi đến máy M2. Thời gian gia công chi tiết Di trên máy M1, M2 được cho ở bảng sau:

|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 |
| M2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 |

Hãy tìm trình tự gia công các chi tiết trên hai máy sao cho việc hoàn thành gia công tất cả các chi tiết là nhanh nhất có thể.

Bài giải

- Nhóm N1 gồm các chi tiết M1 < M2:

N1 = {D1, D3, D6, D8, D10}

- Nhóm N2 gồm các chi tiết M1 > M2

N2 = {D2, D4, D5, D7, D9, D11}

- Sắp xếp N1 theo chiều tăng dần của M1

N1 = {D6, D1, D3, D8, D10}

- Sắp xếp N2 theo chiều giảm dần của M2

N2 = {D7, D2, D9, D5, D4, D11}

- Nối N2 vào N1 sẽ thu được lịch gia công tối ưu

N = {D6, D1, D3, D8, D10, D7, D2, D9, D5, D4, D11}

Vậy lịch gia công là: D6, D1, D3, D8, D10, D7, D2, D9, D5, D4, D11

| M1 | D6(2) | D1(3) | D3(4) | D8(5) | D10(6) | D7(7) | D2(6) | D9(5) | D5(4) | D4(3) | D11(12) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 |  | D6(3) | D1(4) | D3(5) | D8(6) | D10(7) | D7(6) | D2(5) | D9(4) | D5(3) | D4(2) | D11(2) |

Tổng thời gian hoàn thành công việc trên hai máy là: 59.